东南大学成贤学院考试卷（B卷）

| 课程名称 | 检测技术 |  | 适用专业 |  | 机电一体化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试学期 |  | 考试形式 |  | 开卷□闭卷√ |  | 考试时间 | 120分钟 |
| 学号 |  | 姓名 |  |  |  | 得分 |  |

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

一、填空题(每空1 分,共 16 分)

1. 电容传感器是将被测物理量转换成电容量的装置，可分为三类，有                、

和

2. 在测试系统的静态特性中，误差按照表示方法分为绝对误差、相对误差和引用误差，绝对误

差E是指               与                之差。

3. 涡流式电感传感器，主要有两类                    和

4. 调幅信号由缓慢变化的信号改变载波的           ，而调频信号则由载波的         随缓

慢变化的信号的强弱变换而变化。

5. 能够将辐射到其上的能量全部吸收的物体称为        。使用测谎器时，被测人员由于说谎、

紧张而手心出汗，可用           传感器来测量

6. 把电容式位移传感器做成差动形式，既可以提高测量灵敏度，又可以使零点附近工作特性

的            得到改善。.

7. 常见周期信号的频谱有以下三点              、              和                 。

8. 气敏传感器是一种将检测到的气体成分和          转换为电信号的传感器。

二、选择题(每题  2 分,共  16 分)

1. 人造卫星的光电池利用了（     ）

A. 光电效应       B.光化学效应         C.光热效应           D. 感光效应

2. 将应变片贴在(     )上，可以分别做成测量位移、力、加速度传感器。

A、试件           B、质量块            C、应变电阻弹性元件  D、机器组件

3. 一选频装置，其幅频特性在f1―f2区间急剧衰减（f２>f1）,在0―f1和f２―∞之间近

似平直这叫（     ）滤波器。

A.低通            B. 高通              C. 带通              D. 带阻

4. 磁电传感器是基于 （      ）原理，将被测物理量转换成为感应电势的一种传感器，

也称为电动式传感器或感应式传感器。

A．磁电感应                           B．压电效应

C．光电效应                           D．应变效应

5. 热敏电阻式湿敏元件能够直接检测（     ）

A.温度          B.温度差         C.绝对湿度       D.相对湿度

6.电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化转为(      )的输出。

A. 电阻          B. 电容           C. 电压          D. 电荷

7. 适合于使用红外传感器进行测量的被测物理量是（   ）

A.转速           B.温度            C.厚度           D.加速度

8. 无源RC低通滤波器从(      )两端引出输出电压。

A. 电阻R        B. 电容C         C. 运算放大器    D. 电感L

三、简答题(每题5分,共  30分)

1. 什么是应变效应？电位器式电阻传感器有哪几种类型？

2. 温度测量的方法有哪些？它们的原理有何不同？

3. 在轧钢过程中，需要检测薄板的厚度，可以采用那种传感器？说明其原理。

4. 举例说明什么是物性型传感器？什么是结构传感器？

5. 请简述调幅的原理?画出响应的波形图。

6. 下面四个图分别是哪一种滤波器的幅频曲线特性图，并说明各自的工作特征。、

四、计算题（每题10分，共30分）

1 .   1.某测试系统传递函数              ，当输入信号分别为分别为和

时，试分别求系统稳态输出。

2. 将一支灵敏度为0.01mv/℃的热电偶与电压表相连，电压表接线端出温度为50℃。电压表的读数为60mv，求热电偶热端温度。

- 3. 有一电容测微仪，其传感器的圆形板极半径r=5mm，开始初始间隙δ=0.3mm，问

（1）工作时，如果传感器与工件的间隙缩小1μm，电容变化量是多少？

（2）若测量电路灵敏度S1=100mv/PF，读数仪表的灵敏度S2=5格/mv，上述情

况下，仪表的指示值变化多少格？

五.综合题（本题8分）

已知锯齿波的波形如下图所示，求该周期函数的傅里叶级数展开式，并画出幅频、相频谱。