电感式传感器练习题

- 填空题

- 根据参数的变化，电感式传感器按原理可分为      、       、和           。

- 对于变间隙式电感传感器，电感L与气隙厚度δ成     比，δ越小，灵敏度就            ，为了保证一定的线性度，变间隙式电感传感器只能用于          位移的测量。

- 变截面积式电感传感器的电感量L与气隙截面积A是         （线性/非线性）关系，灵敏度为         。

- 单线圈电感传感器与差动式电感传感器的特性比较可以看出，差动式电感传感器的线性较        ，灵敏度较        。

- 差动变压器式传感器具有精度高，线性范围大、稳定性好和使用方便的特点，被广泛应用于       测定。

- 电涡流效应既与被测体的            、磁导率μ以及          有关，又与线圈几何参数、线圈中激磁电流频率有关，还与                有关。如果保持其他参数不变，而                           ，传感器线圈阻抗Z就仅仅是这个参数的单值函数。通过与传感器配用的测量电路测出阻抗Z的变化量，即可实现对该参数的测量。

- 利用电磁感应原理将被测非电量转换成线圈               的变化，再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出，这种装置称为电感式传感器。

- 对自感式传感器，当气隙变小时，电感        ，对交流电的阻碍能力变大，电流变小。

- 根据法拉第电磁感应原理，块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时，导体内将产生呈涡旋状的感应电流，此电流叫电涡流，这种现象称为                。

- 选择题

- 欲测量极微小的位移，应选择      自感传感器，希望线性好、灵敏度高、量程为1mm左右、分辨率为1um左右，应选择    自感式传感器为宜。

- 变间隙式     B.变面积式      C.螺线管式